市场与产品适配性调研

新唐 M55M1（NPU MCU）
在灵巧手中的适配性调研

适用手型、功能落点、系统边界与日本市场切入建议

调研对象：NuMicro M55M1 系列（Cortex-M55 + Ethos-U55）

面向：新唐日本 产品规划 / FAE / 市场与客户开发

版本 1.0｜2026 年 7 月 15 日

内部讨论稿

# 执行摘要

核心结论｜建议立项，但必须选对“手”和“位置” M55M1 最适合 5 指、6–12 个主动自由度、以压力/力/位置/电流/EMG 为主要输入的灵巧手，作为手掌级 AI 主控；对于 12–20 个主动自由度、上百路触觉或 1 kHz EtherCAT 的高端研究手，适合作为触觉 AI 协处理器和安全反射节点，不应承诺替代 Linux/ROS 2 主机、视觉/VLA 计算或全部高速电机节点。

建议把产品叙事从“110 GOPS AI MCU”改成“手内低时延触觉智能”：原始触觉和电机状态在手掌内完成标定、压缩、滑移/抓稳判断和异常检测，只把事件、置信度和必要特征发送给主机。这样既能体现 NPU，也能用 M55 的实时外设和安全机制形成系统价值。[1][2]

- 优先场景：触觉滑移检测、抓稳/接触状态分类、抓握质量评分、电机/传感器异常检测。

- 优先手型：6–12 主动自由度的五指欠驱动手、智能软体手，以及带 EMG/压力反馈的假肢手。

- 优先位置：手掌控制板；假肢可放前臂；不建议放在指尖，也不建议把它定义为整机 AI 大脑。

- 首个 PoC：M55M1K2LJAE + 6 自由度五指手，采用 1D/2D 小型卷积网络做“未接触 / 稳定 / 滑移”三分类，并闭环调整抓力。

## 建议的产品边界

| 判断 | 角色 | 适用边界 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| GO | 单芯片手掌 AI 主控 | 6–12 主动自由度；5–32 路压力/力/电流/位置；无多路高清触觉相机 | 最高 |
| GO | 触觉 AI 协处理器 | 12–20 主动自由度；50–200+ taxel；电机环已有分布式节点 | 高 |
| 条件 GO | 假肢前臂 AI 控制器 | sEMG + 触觉 + 电池供电；需额外验证功耗、EMC、法规 | 高 |
| 条件 GO | 低分辨率掌心视觉 | 单相机、小输入尺寸、定制轻量模型；需外部存储/带宽评估 | 中 |
| NO-GO | 整机 VLA / 多相机视触觉 / ROS 2 主机 | 大模型、高分辨率视觉、复杂策略学习或 Linux 生态 | 不匹配 |

# 调研范围与判断口径

本报告将用户所称“带 NPU 的 MCU”明确为 NuMicro M55M1 系列。当前工作目录未提供内部规格书或目标客户需求，因此所有结论均以新唐公开网页、M55M1 Rev 1.00 数据手册、官方 BSP/NuEdgeWise、厂商产品资料和公开论文为依据。若实际型号不是 M55M1，应保留本报告的系统分层和筛选方法，再替换算力、存储、封装、接口与功耗数据。

“适合”不只看峰值 GOPS，而按五个维度判断：确定性控制是否能被保障、模型能否被 Ethos-U55/Vela 加速、存储是否容纳模型和激活、传感/电机接口是否够用、以及手掌或前臂空间和功耗是否可接受。市场规模数据因“灵巧手”定义差异较大，本版不采用未经统一口径的 TAM 数字。

## 事实与推断的区分

- 事实：芯片、手型和传感器参数直接来自公开规格，均在正文用参考文献编号标注。

- 推断：适配等级、推荐角色和 PoC 指标属于工程判断，并非客户已经确认的需求或板级实测结果。

- 关键缺口：公开资料未给出针对灵巧手模型的 M55M1 延迟、NPU 动态功耗和控制抖动数据，必须通过 EVB 实测补齐。

# M55M1 能力与灵巧手需求的对应

M55M1 采用 220 MHz Cortex-M55 与 Ethos-U55（256 MAC）组合。新唐产品页按 220 MHz × 256 MAC × 2 给出最高 110 GOPS；数据手册 NPU 章节则写“最高 100 GOPS”。本报告将 110 GOPS 视为理论峰值/市场口径，并把这一版本差异列为必须实测的风险，而不据此推导实际模型帧率。[1][2]

| 维度 | 公开规格 | 对灵巧手的工程含义 |
| --- | --- | --- |
| CPU / NPU | Cortex-M55 220 MHz；Ethos-U55 220 MHz、256 MAC | 控制、DSP、传感融合与小型神经网络可在同一芯片分工 |
| 存储 | 2 MB Flash；约 1.5 MB 片上 RAM；支持外部存储扩展（视封装） | 足合小型时序/分类模型；多路视觉激活和缓存会迅速吃满 RAM |
| AI 软件 | TFLite Micro + Vela；支持 INT8/INT16；不支持的算子回退 CPU | 模型必须以 Vela 报告验证 NPU 覆盖率，不能只看训练框架 |
| 控制外设 | 2×最多 12 路 EPWM、2×最多 12 路 BPWM；ADC、QEI、捕获、DMA | 6–12 执行器的手掌主控可行；外置电机/栅极驱动仍必需 |
| 传感与通信 | I²C/I3C/SPI/UART、双 CAN FD、10/100 Ethernet MAC、CCAP | 适合汇聚触觉/编码器/IMU；RS-485 与 PHY/收发器需外置 |
| 安全与维护 | Secure Boot、TrustZone、双 Bank Flash、密钥与加密硬件 | 可实现签名模型/固件、现场升级与 IP 保护 |
| 封装 | LQFP64 10×10；LQFP128 14×14；LQFP176 24×24 mm | 适合手掌/前臂，不适合放在细小指尖 |

来源：新唐 M55M1 产品页与 Rev 1.00 数据手册。[1][2]

## 建议封装选择

| 型号 | 封装 | 推荐用途 | 判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| M55M1R2LJAE | LQFP64 / 10×10 | 紧凑手掌；传感器以 SPI/I²C/CAN 为主 | 39 GPIO、ADC 通道与外部存储能力更受限 |
| M55M1K2LJAE | LQFP128 / 14×14 | 首版参考设计：6–12 执行器 + 多路触觉 | 平衡尺寸与 97 GPIO、24 路 ADC、外部存储接口 |
| M55M1H2LJAE | LQFP176 / 24×24 | 高密度传感与最大并行 I/O 的台架/大手掌 | PCB 面积大，优先用于工程样机而非轻量假肢 |

## 功耗判断必须谨慎

不能把“0.363 mA”当作 NPU 推理功耗 数据手册的外设电流表给出 NPU 时钟开启的差分电流，但并不代表神经网络满负载的动态能耗。同一数据手册给出的 220 MHz CoreMark 运行典型电流约 20.8 mA（25°C、外设关闭等特定条件）。假肢和电池机器人必须在目标模型、时钟、存储和通信配置下测平均值、峰值和每次推理能量。[2]

# 灵巧手类型与市场基准

决定 M55M1 角色的关键不是“有几根手指”，而是主动执行器数量、触觉数据量和主机架构。公开产品显示，市场从 6 自由度欠驱动五指手一直延伸到 20 个主动自由度、百路传感器和 1 kHz EtherCAT 的研究平台，控制架构不能一概而论。[5][8][9][10]

| 公开基准 | 机构/自由度 | 传感与通信 | 代表性 | M55M1 适配 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inspire RH56DFTP | 5 指 / 6 DOF / 12 关节 | 6 力传感 + 5–17 触觉；CAN/RS-485/Ethernet | 中低自由度、传感明确的量产型五指手 | A |
| Allegro Hand V5 | 4 指 / 16 主动 DOF | 每指触觉；16 个独立电流控制关节；CAN | 高自由度研究/工业手 | B+ |
| Torobo Hand（日本） | 16 DOF 版本 | 接近 200 个压力点；可回驱力矩控制；ROS | 日本高密度触觉研究平台 | B+ |
| Shadow Dexterous Hand | 20 主动 DOF / 24 动作 | >100 传感器；20 电机节点；1 kHz EtherCAT | 主机 + 分布式节点的高端平台 | B− |
| PSYONIC Ability Hand | 5 指多关节假肢 | 压力触觉、振动反馈、EMG 兼容；490 g | 电池与人机接口导向 | A |
| 多路视觉触觉手 | 相机型指尖 / 高维图像 | 每指图像流、点云或光流 | 感知强但内存/带宽重 | C |

注：适配等级为本报告工程判断；产品参数来自官方资料。[5][8][9][10][11]

## 最匹配的手型：6–12 主动自由度五指手

这类手通常采用 6–12 个微型直线伺服或腱绳驱动多个关节，具备少量到中等密度的压力/力传感。Inspire RH56DFTP 的公开参数（6 DOF、12 关节、6 个力传感器、5–17 个触觉传感器、CAN/RS-485/Ethernet）正好说明该层级的 I/O 和数据量。[8] 对此类产品，M55M1K2 可同时承担手掌主控、传感融合、NPU 推理、通信和安全升级；电机功率级仍使用外部驱动。

## 高自由度手：做“手内小脑”，不替代整机大脑

Allegro V5 具有 16 个独立电流控制关节；Torobo Hand 公开为 16-DOF 且接近 200 个压力传感点；Shadow 则把 20 个电机节点与主机、EtherCAT 组合使用。[5][9][10] 这些架构证明高端手已经天然分层。M55M1 可放在手掌中完成触觉特征、滑移/抓稳判断、异常检测和带宽压缩，再把结果交给现有电机节点和 ROS 主机。若要求它同时运行全部 16–20 个高速电流环、EtherCAT 从站和复杂 AI，工程风险会明显上升。

## 假肢与可穿戴手：NPU 价值高，但验证门槛更高

假肢手的差异化输入是 sEMG。公开研究已经证明 TinyML 可在嵌入式平台实时完成高密度 sEMG 手势识别，PSYONIC 也公开支持 EMG 模式识别与压力触觉反馈。[11][13] M55M1 的 NPU、DSP、低压供电与安全升级适合把“意图识别 + 触觉反射”放在前臂；但重量、持续功耗、EMC、皮肤接触安全和医疗认证不能沿用工业机器人结论。

# M55M1 在系统中“用在哪”

推荐架构：NPU 做感知推断，CPU/定时器做确定性控制，外部主机做任务与大模型

| 物理位置/角色 | 建议 | 适用条件 | M55M1 实际任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手掌主控 | 首选 | 6–12 执行器、少量至中等触觉 | 传感采样、NPU 推断、抓握状态机、CAN/Ethernet、OTA |
| 触觉 AI 协处理器 | 首选 | 16–20 执行器、50–200+ taxel | 把原始触觉变成接触图、滑移事件、抓握质量和异常码 |
| 假肢前臂控制器 | 首选 | sEMG + 触觉 + 电池 | 用户意图分类、抓型选择、局部触觉反射 |
| 分布式电机节点 | 可用但不经济 | 每 2–4 个电机 | NPU 通常闲置；可改用更小的电机 MCU |
| 指尖控制器 | 不建议 | 极小空间、柔性板、低功耗 | 10×10 mm 起的 LQFP 与配套电源/存储不占优势 |
| 整机 AI 主机 | 不建议 | 视觉/VLA/强化学习/ROS 2 | 缺少 Linux/大内存/GPU 级资源；应由外部 SoC 承担 |

## 实时任务必须分层

| 环路 | 频率口径 | 推荐执行单元 | 安全边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流/PWM 内环 | 10–20 kHz（典型设计目标） | 定时器、ADC、PWM 或分布式电机 MCU | 绝不能等待 NPU；硬限流优先 |
| 位置/力控制 | 0.5–2 kHz | Cortex-M55 或电机节点 | 采用确定性调度；AI 只给参考量/状态 |
| 触觉滑移/接触推断 | 100–1000 Hz，依传感器而定 | DSP 预处理 + Ethos-U55 | 输出事件、方向、置信度和抓力修正建议 |
| 主机策略/视觉 | 10–100 Hz | 外部 SoC / PC | 目标识别、轨迹、VLA、强化学习策略 |

注：频率为系统设计起点，不是 M55M1 实测承诺；应以客户电机和传感器规格调整。

# NPU 功能优先级与模型选择

触觉滑移是最适合作为首个示范的任务：它直接影响抓稳，又可以用小型时序网络完成。2025 年五指手研究使用 3 轴力触觉数据将“未接触、滑移、稳定”作为分类问题，并指出跨抓型泛化是核心难点。[12] 另有研究把滑移方向分类接入抓握反射，证明“感知结果 → 局部动作”是有价值的系统闭环。[16]

| 优先级 | 功能 | 输入 | 建议模型 | 产品价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 接触/滑移/抓稳三分类 | 多指力/压力的时间窗 | 小型 Conv/DS-CNN/TCN；优先用 Vela 友好算子 | 核心 Demo |
| P0 | sEMG 意图与抓型识别 | 4–64 路 EMG + IMU | Conv/DS-CNN/小 MLP | 假肢/遥操作 |
| P1 | 抓握质量与物体软硬分类 | 触觉 + 电流 + 关节位置 | 小型多分支卷积或 MLP | 服务/工业手 |
| P1 | 电机/传感器异常检测 | 电流、温度、位置残差 | Autoencoder/一维卷积/分类器 | 预测维护与安全 |
| P1 | 触觉压缩/接触图 | 50–200+ taxel | 轻量编码器或区域池化网络 | 高自由度手协处理 |
| P2 | 低分辨率掌心视觉 | 单路小图像 | MobileNet/小 YOLO，需核验 RAM/外存 | 条件式增值 |
| 不建议 | VLA/Transformer/多路视触觉 | 高分辨率图像与长上下文 | 上移到 MPU/SoC/GPU | 超出 MCU 边界 |

## 模型部署原则

- 使用 TensorFlow Lite Micro + Vela，把支持的子图编译为 Ethos-U 自定义算子；不支持的层会回退 Cortex-M55。[2][4]

- 先做 INT8 量化和代表性数据校准，再检查 Vela 的 supported-ops 与 CPU fallback；不要仅凭模型参数量判断可部署。

- 优先 Conv2D、Depthwise Conv、Fully Connected、Pooling、ReLU 等成熟算子；1D 信号可在验证后重排为窄二维张量。

- LSTM/GRU、复杂动态 shape、自定义算子和 Transformer 必须逐层验证；若大量回退 CPU，改用卷积/TCN。

- 新唐 NuEdgeWise 已提供 M55M1 上的关键词、图像分类、YOLO 等样例与 Vela 流程，可复用工具链，但灵巧手数据集和模型仍需自建。[3]

# 日本市场的优先切入对象

以下对象是依据公开技术匹配度形成的“候选接触/联合验证清单”，不代表对方已有采购意向。日本市场应先用可测量的触觉闭环 Demo 建立可信度，再谈芯片替换。

| 候选对象 | 公开特征 | M55M1 价值主张 | 建议优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tokyo Robotics / Torobo Hand | 16-DOF、近 200 压力点、可回驱力矩控制、ROS | 手掌触觉 AI 协处理：接触图、滑移、压缩和局部反射 | A｜技术共创 |
| Thinker / Think Hand F | 近接觉 + 机器学习；最高 200 Hz；工业取放 | 相邻市场的快速 Demo：本地状态判断、失败检测和重试 | A｜快速 PoC |
| 早稻田大学 Sugano Lab | 多指手 + 大量触觉 + 深度学习研究 | 联合数据集、TinyML 网络与论文/展会展示 | A｜研究合作 |
| Honda Avatar Robot | 11 电机、16 关节、力/接触/相机与 AI 辅助遥操作 | 触觉/力融合与安全反射子系统；长期设计导入 | B｜战略客户 |
| 假肢/辅助器具厂商与研究机构 | EMG、触觉、电池、轻量化 | 前臂级意图识别 + 抓稳反射；需法规与功耗验证 | B｜垂直方案 |
| 高自由度海外手厂/在日研究用户 | Allegro、Shadow、Inspire 等 | 用现成手做基准测试与软件参考设计 | B｜生态验证 |

来源：Tokyo Robotics、Thinker、Waseda Sugano Lab、Honda 官方公开资料。[5][6][7][14]

## 竞争态势的含义

Renesas 已公开展示 17-DOF 灵巧手方案，采用 RZ/V 视觉 AI 处理器并配合多个电机控制子系统。[15] 这说明日本半导体竞争对手已经把“AI 感知 + 多电机控制 + 手级接口”包装为完整系统。新唐不宜只比较 NPU 峰值，而应以更聚焦的手掌级方案形成差异：中等自由度单芯片整合、高密度触觉预处理、可复现的模型与闭环延迟、以及 Secure OTA。

## 建议的方案包

| 交付物 | 内容 | 销售/技术价值 |
| --- | --- | --- |
| Dexterous Hand AI Kit | NuMaker-M55M1 + 触觉/力/电流采集板 + CAN/RS-485/Ethernet 适配 | FAE 现场两周内开始采数 |
| Slip Reflex Demo | 三分类模型、Vela 报告、闭环抓力调整、延迟/内存/功耗日志 | 展会和客户 PoC 的可信证据 |
| Palm Controller Reference | M55M1K2、外置驱动/收发器、电源/保护、Secure OTA、诊断协议 | 推动从 Demo 到设计导入 |
| Tactile Model Starter | 数据标注模板、1D/DS-CNN 基线、量化脚本、NPU/CPU fallback 检查 | 减少客户 AI 团队负担 |

# 推荐 PoC 路线与验收指标

首选 PoC 对象 一只 5 指、6 主动自由度、12 关节、带 6 路力和 5–17 路触觉的商用手；M55M1K2 放在手掌/适配板，外部主机只发抓型和目标力，M55M1 完成传感采样、滑移推断、抓力修正与日志。

| 阶段 | 周期 | 关键工作 | 交付/退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求冻结与采数 | 2–3 周 | 确认传感器率、执行器、通信、安全边界；采集未接触/稳定/滑移数据 | 数据字典、带时间戳数据、基线阈值法 |
| 模型与离线验证 | 3–4 周 | 训练小型卷积/DS-CNN；INT8 量化；Vela 编译与 CPU fallback 分析 | 模型卡、混淆矩阵、Vela 报告、内存预算 |
| M55M1 实机推理 | 2–3 周 | DMA 采集、DSP 预处理、NPU 推理、CAN/Ethernet 记录 | 延迟/功耗/抖动/温升实测 |
| 闭环抓握反射 | 3–4 周 | 把置信度接入受限抓力修正；保留硬限流和阈值回退 | 跨物体/跨抓型的闭环成功率 |
| 参考设计与客户演示 | 4–6 周 | 掌内 PCB、保护/EMC、Secure OTA、诊断与量产日志 | 可复现 Demo 与设计导入资料 |

## 建议验收门槛（目标值，不是现有实测）

| 指标 | 建议门槛 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| 模型泛化 | 未见物体上的滑移 F1 ≥ 0.95；按抓型分别报告 | 避免只在同一物体/同一抓型上过拟合 |
| 端到端时延 | 传感器采样到受限修正指令 ≤ 10 ms；p99 单独报告 | 验证真实闭环而非只测 NPU kernel |
| NPU 覆盖 | 目标 ≥ 80% 计算量在 NPU；列出所有 CPU fallback | 若不达标，优先重构模型而非提高时钟 |
| 内存 | 模型、arena、双缓冲、RTOS 与控制任务合计留出 ≥ 25% RAM 余量 | 防止实验模型能跑、量产固件溢出 |
| 实时性 | 满负载推理时无 PWM/ADC 截止期丢失；控制抖动满足客户指标 | AI 与安全控制必须解耦 |
| 功耗与温升 | 在 3.3 V、目标模型和通信条件下测平均/峰值/每次推理能量 | 假肢与手掌密闭空间的硬门槛 |
| 安全回退 | 模型低置信度、超时或异常时进入阈值/位置/力限幅控制 | AI 不直接绕过安全状态机 |

# 主要风险与应对

| 风险 | 等级 | 建议应对 |
| --- | --- | --- |
| 峰值 GOPS 不等于模型延迟 | 高 | 用目标模型实测；报告 NPU/CPU 分段时间和 Vela fallback |
| 1.5 MB RAM 对视觉/长时间窗不足 | 高 | 优先时序小模型、流式缓冲；需要视觉时选 K/H 封装并评估外存 |
| AI 与电机实时任务争用 | 高 | DMA/TCM/中断优先级隔离；控制截止期为硬门槛；必要时分布式电机 MCU |
| 高端手使用 EtherCAT | 中高 | M55M1 有 Ethernet MAC 但未公开专用 EtherCAT 从站；需要外置从站控制器或保留现有节点 |
| 触觉模型跨手、跨材料泛化差 | 高 | 按传感器、抓型、温度、磨损分层采数；保留阈值回退和在线诊断 |
| NPU 算子回退 | 中高 | 在模型冻结前生成 supported-ops/CPU-op 报告；优先 Vela 友好结构 |
| 公开功耗不足以做电池承诺 | 高 | 在 EVB 和掌内 PCB 上测能量、峰值电流和温升 |
| 医疗/协作安全法规 | 高 | 把 M55M1 作为组件评估；系统级认证、风险分析和冗余由客户共同完成 |
| 封装与引脚复用 | 中 | 首版选 K2；用 PinConfigure 冻结 PWM/ADC/CAN/Ethernet/存储组合 |

# 最终建议与下一步

决策建议｜GO 立项一个“触觉滑移 + 抓握反射”参考方案，目标客户锁定日本的中等自由度五指手、触觉智能手和研究平台。首版使用 M55M1K2，不把掌心视觉和全部电机电流环同时纳入；先证明端到端闭环价值，再扩展到高密度触觉和 sEMG。

- 在两周内确认内部可用的 NuMaker-M55M1、ML_M55M1 SampleCode/NuEdgeWise 版本，以及可公开给客户的 NPU benchmark 工具。

- 选择一只 6–12 主动自由度、可读取原始力/触觉/电机状态的手作为基准平台；若短期拿不到五指手，可先用 Think Hand F 类智能夹爪验证传感闭环。

- 建立统一数据格式：时间戳、每指触觉、目标/实际角度、电流、温度、抓型、物体和滑移标签；避免先做模型后补数据。

- 完成第一个 INT8 小型卷积基线，并在 M55M1 上输出四张客户可读表：准确率、p50/p99 延迟、RAM/Flash、平均/峰值功耗。

- 与 Tokyo Robotics、Waseda 或触觉传感器伙伴讨论联合验证；对 Honda 等战略客户以“感知协处理器/安全反射”而非“整机大脑”切入。

- 把成功标准固化为可复现脚本和日志，形成新唐日本可反复演示的 Dexterous Hand AI Kit。

# 附录｜公开产品对照明细

| 产品/平台 | 机构 | 传感 | 控制/通信 | M55M1 推荐角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RH56DFTP | 6 DOF / 12 关节 | 6 力；5–17 触觉 | CAN2.0 / RS-485 / Modbus TCP | M55M1 单芯片手掌主控 |
| Allegro V5 4F Plus | 16 主动 DOF | 4 指 360° 触觉 | CAN | 触觉 AI + 上层协调；电流环保留 |
| Torobo Hand | 16 DOF 公开版本 | 约 197 压力点 | ROS / 主机集成 | 触觉压缩、接触图和反射 |
| Shadow Dexterous Hand | 20 主动 / 24 动作 | >100 传感；20 电机节点 | 1 kHz EtherCAT | 协处理器；不可替代主机/全部节点 |
| PSYONIC Ability Hand | 5 指多关节 | 压力 + 触觉反馈；EMG 兼容 | 假肢控制系统 | 前臂 EMG + 触觉 AI |
| Honda Avatar Hand | 11 电机 / 16 关节 | 力、接触、相机 | AI 辅助遥操作 | 长期共创：触觉/力安全反射 |
| Think Hand F | 智能两指/夹爪 | 近接觉，最高 200 Hz | 协作机器人集成 | 邻近市场快速 PoC |

# 参考资料

访问日期：2026-07-15。产品网页和规格可能更新；正式选型应以最新数据手册、勘误和客户 NDA 资料为准。

- Nuvoton Technology：《M55M1 Series 产品页》，110 GOPS、220 MHz、存储、封装与应用概览，在线链接

- Nuvoton Technology：《M55M1 Series Datasheet Rev 1.00》，核心、NPU、存储、通信、PWM/ADC、封装与电气特性，在线链接

- OpenNuvoton：《NuEdgeWise》，M55M1 的 TFLite/TFLite Vela 工具与模型样例，在线链接

- Arm：《Vela compiler: Deploy your NN model on Arm Ethos-U microNPUs》，NPU 子图编译与 CPU fallback，在线链接

- Tokyo Robotics：《Torobo Hand》，16-DOF、近 200 压力传感器与 ROS，在线链接

- Honda：《Honda Avatar Robot / Multi-fingered Hand》，11 电机、16 关节、力/接触/相机与 AI 辅助遥操作，在线链接

- Thinker Inc.：《Think Hand F》，近接觉、机器学习与 200 Hz 采样，在线链接

- Inspire Robots：《RH56DFTP Dexterous Hand User Manual》，6 DOF、12 关节、力/触觉与通信参数，在线链接

- Wonik Robotics / Allegro Hand：《Allegro Hand V5 (4F Plus)》，16 独立电流控制关节与指尖触觉，在线链接

- Shadow Robot Company：《Shadow Dexterous Hand Technical Specifications》，20 电机节点、触觉/力/位置传感与主机架构，在线链接

- PSYONIC：《Ability Hand》，压力触觉、触觉反馈、重量与 EMG 兼容，在线链接

- Frontiers in Neurorobotics：《Universal slip detection of robotic hand with tactile sensing》，五指手滑移三分类与跨抓型泛化，在线链接

- IEEE EMBC / PubMed：《TinyML for Real-Time Embedded HD-EMG Hand Gesture Recognition》，嵌入式高密度 sEMG 实时识别，在线链接

- Waseda University Sugano Lab：《Hands Group Research》，多指手、大量触觉与深度学习研究，在线链接

- Renesas：《Dexterous Robotic Hand》，17-DOF、视觉 AI 与多电机子系统的竞争方案，在线链接

- Sensors / PMC：《Direction of Slip Detection for Adaptive Grasp Force Control》，滑移方向识别接入抓握反射，在线链接